| 2025年桂华成自行监测必检项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测周期 | 含税金额（元） （含税） |  | 备注 |
| 1 | 废水 | 污水总排口 | PH、悬浮物、石油类、总氮、总汞、硫化物、总锡、总镉、总磷、总铅、总砷、氟化物、总锌、总铜、总锑、六价铬、钨、化学需氧量 、氨氮、铊等共20项 | 每月一次 |  |  |  |
| 2 | 地表水 | ①上游50米、②下游500米、③下游5000米（三个位置） | pH、氟化物、六价铬、硫酸盐、溶解氧、硫化物、铜、汞、砷、锌、铅、镉、铁、锰、锡、钨共16个项目 | 1季度一次 |  |  |  |
| 3 | 地下水 | 上游、下游（二个位置） | pH、氟化物、六价铬、硫酸盐、溶解氧、硫化物、铜、汞、砷、锌、铅、镉、铁、锰、锡、钨共16个项目 | 半年每次 |  |  |  |
| 4 | 噪声 | 厂界东、厂界南、厂界西、厂界北、 | 昼、夜噪声 | 1季度一次 |  |  |  |
| 5 | 无组织废气 | 厂区东面、厂区西面、厂区南面、厂区北面四个方位 | 总悬浮颗粒物、硫酸雾 | 1季度一次 |  |  |  |
| 6 | 有组织废气 | ①DA001筛分25m烟囱；②DA002破碎25m烟囱；③DA003 电磁选25m 烟囱取样口1#上；④DA003 电磁选25m烟囱取样口1#下； | 烟气温度、含湿量、流速、标况干排气量、颗粒物的实测浓度和排放速率 | 1季度一次 |  |  |  |
|  |  | ⑤DA004 精选精选调浆脱硫27m 烟囱取样口1#上；⑥DA004 精选精选调浆脱硫27m 烟囱取样口1#下 | 烟气温度、含湿量、流速、标况干排气量、硫酸雾的实测浓度和排放速率 |  |  |  |  |
| 7 | 废水 | 选矿循环水池废水 | PH、悬浮物、石油类、总氮、总汞、硫化物、总锡、总镉、总磷、总铅、总砷、氟化物、总锌、总铜、总锑、六价铬、钨、化学需氧量 、氨氮、铊等共20项 | 每月一次 |  |  |  |
| 8 | 废水 | 在线监测系统水样比对 | pH、砷、铅（2个）、COD、氨氮、流量 | 每月一次 |  |  |  |
| 9 | 雨水 | 雨水排放口1个 | COD（化学需氧量）、悬浮物 | 1季度一次 |  |  |  |
| 10 | 固废 | 浸出毒性检测（9个样品） | 腐蚀性、总砷、总汞、总铅、总镉、总铬。 | 每年一次 |  |  |  |
| 11 | 地下水（一类单元） | W0 上游对照点 | 砷、亚硝酸盐、锑、锡、铊、钨、镍 | 1次/季度 |  |  | 采样前须清洗地下水监测井。 |
|  |  | W2 原钨制品厂遗留的半地下贮存构筑物、初期雨水收集池、矿井涌水处理站下游 | 砷、锑、锡、铊、钨、镍 | 1次/季度 |  |  |  |
|  |  | W3 废石场、废石加工废水沉淀池、污泥堆存池下游 | 砷、锑、锡、铊、钨、镍 | 1次/季度 |  |  |  |
|  |  | W5 选矿废水浓密池及废石淋溶水池下游 | 砷、总硬度、硫酸盐、铁、锰、亚硝酸盐、氟化物、锑、锡、铊、钨、镍 | 1次/季度 |  |  |  |
|  |  | W6 废石场、重选尾矿堆场下游 | 砷、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、锰、亚硝酸盐、氟化物、铊、锑、锡、钨、镍 | 1次/季度 |  |  |  |
|  |  | W7 初期雨水池旁 | 砷、色度、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、铁、锰、亚硝酸盐、氟化物、锑、锡、铊、钨、镍 | 1次/季度 |  |  |  |
|  |  | W8 硫化精矿堆场及选矿废水池下游 | 砷、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、锰、氟化物、锑、锡、铊、钨、镍 | 1次/季度 |  |  |  |
|  |  | W9 重选车间及选矿废水浓密池下游 | 砷、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、锰、亚硝酸盐、氟化物、镍 | 1次/季度 |  |  |  |
|  |  | W10 重选尾矿回收车间下游 | 砷、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、亚硝酸盐、锑、锡、铊、钨、镍 | 1次/季度 |  |  |  |
|  |  | W13 尾矿库北侧 | 砷、亚硝酸盐、锑、锡、铊、钨、镍 | 1次/季度 |  |  |  |
|  |  | W14 尾矿库东北侧 | 砷、硫酸盐、铁、锰、铅、锑、锡、铊、钨、镍 | 1次/季度 |  |  |  |
|  |  | W15 尾矿库东侧 | 砷、总硬度、硫酸盐、铁、锰、铅、锑、锡、铊、钨、镍 | 1次/季度 |  |  |  |
|  |  | W16 尾矿库东南侧 | 砷、色度、铁、锰、铊、锑、锡、钨、镍 | 1次/季度 |  |  |  |
|  |  | W17 尾矿库西南侧 | 砷、色度、铁、锰、氨氮、硫化物、氟化物、锑、锡、铊、钨、镍 | 1次/季度 |  |  |  |
|  |  | W18 尾矿库西北侧 | 砷、总硬度、硫酸盐、铁、锰、硫化物、锑、锡、铊、钨、镍 | 1次/季度 |  |  |  |
|  |  | W19 尾矿库西北侧 | 砷、铁、锰、氨氮、亚硝酸盐、锑、锡、铊、钨、镍 | 1次/季度 |  |  |  |
|  |  | W20 尾矿库西北侧 | 砷、铁、锰、亚硝酸盐、锑、锡、铊、钨、镍 | 1次/季度 |  |  |  |
|  |  | W21 尾矿库中 | 砷、总硬度、硫酸盐、铁、锰、氟化物、锑、锡、铊、钨、镍 | 1次/季度 |  |  |  |
|  |  | W22 原硫化矿池下游 | 砷、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、铁、锰、锌、氨氮、硫化物、氟化物、镉、铅、铊、锑、锡、钨、镍 | 1次/季度 |  |  |  |
|  |  | W23 原硫化矿池下游 | 砷、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、铁、锰、铜、锌、亚硝酸盐、氟化物、镉、锑、锡、铊、钨、镍 | 1次/季度 |  |  |  |
| 12 | 地下水（二类单元） | W1 原钨制品厂区下游 | 砷、锑、锡、铊、钨、镍 | 1次/半年 |  |  |  |
|  |  | W4 废石加工场地下游 | 砷、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、锑、锡、铊、钨、镍 |  |  |  |  |
|  |  | W11 分析化验室 | 砷、色度、铁、锰、硫化物、铅、铊、锑、锡、铊、钨、镍 |  |  |  |  |
| 13 | 土壤监测表层（0-0.5m) | T1原钨制品厂区下游；T2原钨制品厂遗留的半地下贮存构筑物、初期雨水收集池、矿井涌水处理站下游；T3废石场、废石加工废水沉淀池、污泥堆存池下游；T4废石加工场地下游；T5废石场、重选尾矿堆场下游；T6硫酸罐下游；T7硫化矿堆场及选矿废水池下游；T8重选车间及选矿废水浓密池下游；T9重选尾矿回收车间下游；T10化验室旁；T11尾矿库北侧；T12尾矿库北侧；T13尾矿库东北侧；T14尾矿库东南侧；T15尾矿库西南侧；T16尾矿库西北侧；T17尾矿库西北侧；T18尾矿库西北侧；T19原硫化矿池旁（共19个点位）。 | 砷、pH、锡、铊、锑、钨、锌、氟化物、硫化物、镉 | 1次/半年 |  |  |  |
| 14 | 废水 | 矿井涌水进水口 | PH、悬浮物、石油类、总氮、总汞、硫化物、总锡、总镉、总磷、总铅、总砷、氟化物、总锌、总铜、总锑、六价铬、钨、化学需氧量 、氨氮、铊等共20项 | 1次/季度 |  |  |  |
| 15 | 地下水 | 尾矿库效果评估点位：#B1(大塘)、#B2（小葫芦口）、#15、#15-3、#15-4、#15-5 | PH、砷 | 1次/季度 |  |  |  |
| 16 | / | 临时检测 | 按照实际发生为准 | / | / |  |  |
| 总计（费用包含：人工费、车费及数据处理费）（含税） |  |  |  |  |  |  |  |